Komplex Packet Tracer gyakorlat - 2

1. Hálózattervezés

A.) Legyen adott a következő topológia:

Hozza létre a hálózati topológiát. Az állomány neve legyen 2026.07.11.pkt.

A feladat végén a feltöltendő állományok:

1.) A VLSM címszámítás – képként lementve

2.) A PKT állomány

Illetve legyenek adottak a következő hálózati címek:

Hálózati címek és IP-címigények

| # | Név | IP | SM | Bal oldali LAN | Középső LAN | Jobb oldali LAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Csontos Kincső Anasztázia | 10.73.144.0 | 255.255.240.0 | 13 | 72 | 31 |
| 2 | Faragó Tamás Gyula | 172.22.77.128 | 255.255.255.128 | 47 | 23 | 11 |
| 3 | Göbölyös Gergő | 192.168.53.64 | 255.255.255.192 | 24 | 11 | 5 |
| 4 | Kibédi-Varga Márk | 10.118.36.0 | 255.255.252.0 | 43 | 21 | 66 |
| 5 | Kovács Balázs | 172.19.146.0 | 255.255.254.0 | 19 | 94 | 43 |
| 6 | Löffler Ádám | 192.168.214.128 | 255.255.255.128 | 52 | 21 | 9 |
| 7 | Mandula Zoltán | 10.44.168.0 | 255.255.248.0 | 79 | 38 | 17 |
| 8 | Nyilas Péter Alex | 172.28.91.192 | 255.255.255.192 | 26 | 12 | 5 |
| 9 | Szabó Dávid | 192.168.107.0 | 255.255.255.0 | 92 | 45 | 20 |
| 10 | Szarka Lőrinc János | 10.156.112.0 | 255.255.240.0 | 15 | 68 | 29 |
| 11 | Tóth Levente Martin | 172.31.58.0 | 255.255.252.0 | 41 | 20 | 18 |

B.) VLSM alkalmazásával alakítsa ki a szükséges LAN és WAN és VLAN hálózatokat, úgy, hogy a kiosztott  IP-címeket és alhálózati címeket írja az adott alhálózatok és eszközök közelébe.

A VLSM számításnál legyen tekintettel a 2. feladatban megfogalmazott VLAN-ok ip-címigényére is!

A VLSM számítás képernyőképe legyen lementve a feladat mellé.

2. VLAN-ok

A bal oldali switch-en alakítsa ki az alábbi VLAN-okat:

| VLAN | Név |
| --- | --- |
| 10 | termeles – 15 host |
| 20 | számlazas – 10 host |
| 99 | MANAGEMENT – 15 host |

Követelmények:

a PC0 kerüljön a VLAN 10 hálózatba,

a PC1 kerüljön a VLAN 20 hálózatba.

a MANAGEMENT VLAN-ba allokálja a megfelelő hostszámot

A LAN1-be vezető port legyen trunk kapcsolat.

A VLAN-ok számára biztosítson alapértelmezett átjárót.

Az VLAN-ok kerüljenek bele a VLSM számításba.

Az új alinterfészek is jelenjenek meg 4. feladatban megfogalmazott OSPF specifikációban!

3. Interfészek konfigurálása

Állítsa be a szükséges ip-címeket az összes eszközön a 1/B feladat alapján a pkt-be beírt ip-címek alapján

4. OSPF konfigurálása

Konfiguráljon minden routeren OSPF irányító protokollt,

a  folyamatazonosító legyen: 15,

a területazonosító legyen: 3

5. DHCP konfigurálása

A LAN1-ben konfiguráljon DHCP-t, a VLAN-ok figyelembevételével. (Csak a VLAN10-et és a VLAN 20-at kell figyelembe venni!)

  A DHCP készlet neve legyen: DHCP-pool-VLAN10 és DHCP-pool-VLAN20.

  Mindkét DHCP-tartomány esetén, az első 10 IP-cím ne legyen kiosztható.

  A megfelelő alapértelmezett átjáró kerüljön kiosztásra.

  DNS szerver mindenhol legyen: 6.6.6.6

6. SSH konfigurálása a LAN 2-ben

(Adjon hostnevet a routernek)

(Adjon nem titkosított jelszót az eszköznek, a jelszó az eszköz display neve legyen)

A domain legyen: komlex2.info

RSA kulcs legyen: 1024 bites

SSH verzió legyen : 2-es verzió

A VTY vonalakon kizárólag SSH kapcsolat legyen engedélyezett.

A VTY vonalakra érvényes authentikációs adatokat az eszközök lokális adatbázisban tárolják.

7. WiFi konfiguráció

A PC6 megfelelő kábellel csatlakozzon a WiFi routerhez

a belső hálózat a 192.10.10.0/27-es hálózatot használja,

az első kiosztható cím a 192.10.10.5-es legyen. Osszon ki maximum 10 címet,

az SSID legyen Komplex-2,

a hálózatot ne hirdesse,

használjon WPA2-PSK kódolást TKIP titkosítással,

a jelszó Komplex-2 legyen,

MAC-szűréssel gondoskodjon arról, hogy csak a topológiában már szereplő eszközök csatlakozhassanak csak a hálózathoz,

Csatlakoztassa az eszközöket a hálózathoz.

8. Ellenőrzés

Ellenőrizze a kapcsolatot a

- PC0 és a PC5 között, illetve a

- Laptop0 és a PC1 között

az „Add Simple PDU” funkcióval. Az ellenőrzést maradjon benne a PKT állományban!

9. ACL-ek

ACL 1

A LAN1 hálózat ne érhesse el a LAN3 hálózatot. Minden más forgalom engedélyezett.

ACL 2

LAN2-ből ne lehessen pingelni LAN1-et..

ACL 3

LAN3 ne érje el HTTP-n a Server0 és Server1 szervereket

ACL 4

Csak LAN2 kezdeményezhessen SSH kapcsolatot.

ACL 5

Laptop csak a szervereket és a routereket érhesse el.

ACL 6 – Nevesített ACL (esetlegesen szükség lehet a korábbi ACL-ek törlésére is. Tételezzük fel, hogy ez egy új biztonsági koncepció)

Hozzon létre egy nevesített Extended ACL-t Biztonsag néven!

Az ACL feleljen meg az alábbi követelményeknek:

  A LAN1 hálózat gépei ne érhessék el FTP (TCP 21) szolgáltatáson keresztül a Server1 szervert.

  A LAN3 hálózat gépei ne kezdeményezhessenek Telnet (TCP 23) kapcsolatot egyik router felé sem.

  A LAN2 hálózat gépei továbbra is elérhessék SSH (TCP 22) segítségével valamennyi routert.

  A Server0 és Server1 minden hálózat felé korlátozás nélkül kommunikálhasson.

  Minden egyéb IP-forgalom legyen engedélyezett.

10. Potrbiztonság

1.) Konfigurálja a LAN1 switchén a PC0 portját úgy, hogy:

- a port Access módban működjön;

- legyen engedélyezve a Port Security;

- egyszerre csak egy MAC-cím legyen engedélyezett;

- a megsértési mód maradjon az alapértelmezett.

2.) A PC1 portján:

engedélyezze a Port Securityt;

- a MAC-cím automatikusan tanulódjon meg (Sticky MAC);

- legfeljebb 1 MAC-cím legyen engedélyezett.

3.) A Server0 portján:

- maximum 2 MAC-cím legyen engedélyezett;

- Sticky MAC használata;

- violation mód: restrict.

4.) A három switch minden felhasználói portját védje Port Security segítségével.

Követelmények:

- minden kliensport Access módú legyen;

- maximum 1 MAC-cím legyen engedélyezett;

- Sticky MAC használata;

- violation mód: shutdown;

- a szerverek portjain maximum 2 MAC-cím legyen engedélyezett;

- az összes használaton kívüli portot:

- kapcsolja ki (shutdown);

- helyezze egy nem használt VLAN-ba (pl. VLAN 999). Ez a Cisco által is javasolt Layer 2 biztonsági gyakorlat.

11. Adatmentés

- minden eszközön mentse a beállításokat, hogy egy újraindítás után is vissza tudjon töltődni a konfigurációs fájl.

- a bal oldali router (Router0) beállítását mentse el TFTP szolgáltatással Server0-ra. A fájl neve legyen adatmentes-komplex2.conf.

- a Wireless Router0 konfigurációját mentse a Laptop0 segítségével.