0.) Hozzon létre egy PKT állományt, amelynek neve az adott nap dátuma legyen.

1.) A megrendelő megbízta Önt, hogy gondoskodjon a megfelelő eszközök beszerzéséről:

- A Switchek esetén elvárt legalább két GigabitEthernet port megléte.

- A SOHO forgalomirányítónak válasszon egy megfelelő vezeték nélküli Routert., amely1 SSID-t kezel

- A számítógépek esetén elvárt a 100 Mb/s, a szervererek esetén a 1000 MB/s átviteli

port hásználata. A vezeték nélküli csatlakozást bármilyen WiFi képes eszközzel tesztelheti.

- A nyomtató képes legyen hálózati nyomtatásra

2.) Helyezze el és kösse össze az eszközöket a topológiai ábrának megfelelően!

3.) Az eszköznév az összes hálózati eszközön (Router és Switch is) legyen a topológiai ábrának megfelelően beállítva.

4.) A MISSION CONTROL Routeren és a MISSION SW2 eszközön állítson be alapkonfigurációt az

alábbiak szerint:

a. Privilegizált jelszó: nasa123

b. Lokális adatbázis bejegyzés: felhasználónév; Astronauts / jelszó: Houston321

c. A virtuális vonal is a lokális adatbázis segítségével hitelesítsen.

d. A konzolos vonalon állítsa be a L4lunch_2026-ot, mint jelszó.

e. Banner üzenet: Welcome to Blathy! Ezaz eszköz a(z): [eszköznévi]!"

f. Jelszó titkosítás legyen aktiválva.

5.) Állítson be a MISSION. CONTROL Routeren SSH protokollt az alábbiak szerint:

- A tartománynév legyen nasa.gov

- Generáljon hozzá 1024 bites kulcsot

- Aktiválja az SSH v2-es verzióját

- Csak az SSH kapcsolódás engedélyezve.

6.) Hálózati címek beállítása

- Az IP_ALAP.xlsx táblázat tartalmazza a szükséges IP paramétereket. A hiányzó értékeket

számítsa ki az alábbi rendszer szerint:

- Az egyes LAN méreteket az xlsx tartalmazza. Ez alapján végezzen el egy VLSM kalkulációt.

- A kiosztásnál a forgalomirányító kapja meg a megfelelő tartomány utolsó kiosztható címét.

- A kiosztásnál a kapcsoló kapja meg a megfelelő tartomány utolsó előtti kiosztható címét.

- A számítógépek, a nyomtató és a szerver tetszőleges címet kaphatnak a fennmaradt címzésből.

- Állítsa be a hálózati címzést a hálózaton az IP_ALAP.xlsx alapján.

- A DNS szerver címe minden végberendezésen és a SOHO Router portjain 1.1.1.1 legyen minden IPv4 esetben.

- Ahol a feladat jelöli állítsa be, hogy a számítógép DHCP protokollal kérje le az IP címet a Routertől.

6.) Konfiguráljon mindkét routeren OSPF forgalomirányítást, az alábbi beállítások szerint: Folyamatazonosító: 1; Terület azonosító: 0.

7.) Konfigurálja fel a Wifi Routert az alábbiak szerint:

- Az Internet portja a táblázat alapján kapjon statikus címet.

- A belső hálózat a 192.168.131.0/26-es hálózatot használja.

- Az első kiosztható cím a 192.168.131.2-es legyen.

- Osszon ki maximum 10 címet.

- Az SSID legyen OrionNet.

- A hálózatot ne hirdesse.

- Használjon WPA2-PSK kódolást AES titkosítással.

- A jelszó MoonBase!2026 legyen.

- Csatlakoztassa az eszközöket hozzá.

8.) Állítsa be a MISSION CONTROL Reuteren és a megfelelő végberendezéseken az IPv6 címzést az IP_ALAP.xlsx alapján.

9.) Minden eszközön mentse a beállításokat, hogy egy újraindítás után is vissza tudjon töltődni a

konfigurációs fájl.

10. A MISSION CONTROL Router beállítását mentse el TFTP szolgáltatással a lokális szerverre. A

fájl neve legyen: MISSION CONTROL 0131.conf

11.) Mentse el az OrionNet router konfigurációját az ÖrionNet BackUp nevű eszközre az alábbi

néven: backup 0131.cfg.