Laborfeladat – VLAN-ok, trunkök, menedzsment és inter-VLAN kommunikáció megvalósítása

Topológia

Eszközök:

- 3 db switch: S1, S2, S3

- 1 db router: R1

- 3 db PC: PC-A, PC-B, PC-C -> tetszőleges elrendezésben

Kapcsolatok:

- PC-A → S1 F0/6

- PC-B → S2 F0/18

- PC-C → S3 F0/11

- S1 F0/1 ↔ S2 F0/1

- S2 F0/2 ↔ S3 F0/2

- S1 G0/1 ↔ R1 G0/0

Címzési tábla

| Eszköz | Interfész | IP-cím | Alhálózati maszk | Alapértelmezett átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0.10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | - |
| R1 | G0/0.20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | - |
| R1 | G0/0.30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | - |
| R1 | G0/0.40 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | - |
| S1 | VLAN 10 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| S2 | VLAN 10 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| S3 | VLAN 10 | 192.168.10.13 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-A | NIC | 192.168.20.21 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.30.21 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.40.21 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |

VLAN tábla

| VLAN | Név | Hozzárendelt interfészek |
| --- | --- | --- |
| 10 | Management | S1, S2, S3: VLAN 10 |
| 20 | Sales | S1: F0/6 |
| 30 | Engineering | S2: F0/18 |
| 40 | Guest | S3: F0/11 |
| 88 | Voice | nincs végpont, csak előkészítés |
| 999 | ParkingLot | minden nem használt port |
| 1000 | Native | trunk natív VLAN |

Feladatleírás

1. rész: Hálózat felépítése és alapbeállítások

1. lépés: Fizikai topológia kialakítása

Kösd össze az eszközöket.

2. lépés: Alapkonfiguráció minden switchen

Állítsd be mindhárom switchen az alábbiakat:

- hostname

- no ip domain-lookup -> mi a parancs jelentősége?

- titkosított privileged EXEC jelszó: class

- konzoljelszó: cisco

- VTY jelszó: cisco

- jelszavak titkosítása

- figyelmeztető banner jogosulatlan hozzáférés ellen (bármi lehet, cask lása el a funkvióját)

- konfiguráció mentése

3. lépés: PC-k IP-címzésének beállítása

Állítsd be a PC-A, PC-B és PC-C hálózati paramétereit a címzési tábla alapján.

2. rész: VLAN-ok létrehozása és portok hozzárendelése

1. lépés: VLAN-ok létrehozása

Hozd létre az összes szükséges VLAN-t mindhárom switchen:

- 10 – Management

- 20 – Sales

- 30 – Engineering

- 40 – Guest

- 88 – Voice

- 999 – ParkingLot

- 1000 – Native

2. lépés: Menedzsment interfész konfigurálása

Állítsd be a három switchen a VLAN 10 SVI interfészt a címzési táblának megfelelően.

3. lépés: Access portok konfigurálása

- S1 F0/6 → VLAN 20

- S2 F0/18 → VLAN 30

- S3 F0/11 → VLAN 40

Mindegyik port legyen:

- statikus access módú, ,

- megfelelő VLAN-hoz rendelve.

4. lépés: Nem használt portok biztonságos konfigurálása

Minden olyan portot, amely nincs használatban:

- rendelj a VLAN 999-hez,

- állíts static access módba,

- adminisztratívan tilts le.  (shut down)

3. rész: Trunk kapcsolatok konfigurálása

1. lépés: Trunkök kézi beállítása

Konfiguráld trunk módba az alábbi kapcsolatokat:

- S1 F0/1

- S2 F0/1

- S2 F0/2

- S3 F0/2

- S1 G0/1

2. lépés: Native VLAN beállítása

Állítsd be a natív VLAN-t 1000-re minden trunk porton.

3. lépés: Allowed VLAN lista meghatározása

- S1 ↔ S2 trunkön engedélyezett VLAN-ok: 10,20,30,40,88,1000

- S2 ↔ S3 trunkön engedélyezett VLAN-ok: 10,30,40,88,1000

- S1 ↔ R1 trunkön engedélyezett VLAN-ok: 10,20,30,40,1000

4. lépés: Trunkök ellenőrzése

Ellenőrizd:

- trunk státusz,

- natív VLAN,

- engedélyezett VLAN lista,

- aktív trunk portok.

(Innen nem kell tovább csinálni! Ez már a keddi foglalkozás problematikája!!!)

4. rész: Inter-VLAN routing megvalósítása router-on-a-stick módszerrel

1. lépés: Router alapbeállítás

R1-en állíts be:

- hostname

- no ip domain-lookup

- enable secret

- konzol és VTY jelszavak

- jelszótitkosítás

- banner

2. lépés: Alinterfészek létrehozása

Hozd létre az alábbi subinterface-eket R1 G0/0 interfészén:

- G0/0.10

- G0/0.20

- G0/0.30

- G0/0.40

Minden alinterfészen:

- állítsd be a megfelelő encapsulation dot1Q értéket,

- a VLAN 10 kivételével a normál 802.1Q címkézést használd,

- IP-cím a címzési táblának megfelelően.

3. lépés: Fizikai interfész aktiválása

Kapcsold be az R1 G0/0 interfészt.

5. rész: Ellenőrzés és hibakeresés

1. lépés: Azonos VLAN-on belüli kommunikáció ellenőrzése

Ellenőrizd:

- S1 képes-e pingelni S2-t és S3-at a VLAN 10 menedzsment hálózaton.

2. lépés: Inter-VLAN kommunikáció ellenőrzése

Ellenőrizd az alábbi pingeket:

- PC-A → 192.168.20.1

- PC-A → PC-B

- PC-B → PC-C

- PC-C → 192.168.10.11

- S2 → 192.168.40.1

3. lépés: Hibaanalízis

A rendszergazda szerint:

- PC-A eléri a saját átjáróját,

- PC-B eléri PC-C-t,

- de PC-C nem éri el PC-A-t.

Feladat:

- Sorolj fel legalább 3 lehetséges okot.

- Írd le, milyen show parancsokkal vizsgálnád meg a hibát.

- Add meg a javítás lépéseit.

4. lépés: Biztonsági ellenőrzés

Válaszolj:

- Miért előnyös a nem használt portokat külön ParkingLot VLAN-ba helyezni?

- Miért célszerű szűkíteni az allowed VLAN listát a trunkökön?

- Mi a natív VLAN szerepe?

- Miért szükséges Layer 3 eszköz az eltérő VLAN-ok közti kommunikációhoz?

Kimeneti elvárások

A beadandó tartalmazza:

- minden eszköz releváns konfigurációját,

- a használt ellenőrző parancsok kimenetét vagy leírását,

- a pingtesztek eredményeit,

- a hibakeresési rész megoldását.