# Cisco Packet Tracer – Physical Mode (Fizikai mód) Oktatási Segédlet

## 1. A Physical Mode célja

A Packet Tracer alapértelmezésben a Logical (Logikai) nézetet használja, ahol csak a hálózati kapcsolatokat látjuk.

A Physical (Fizikai) nézetben azonban azt is megjeleníthetjük, hogy:

- melyik városban található az eszköz,

- melyik épületben van,

- melyik szerverszobában vagy rackszekrényben helyezkedik el,

- hogyan vannak fizikailag összekötve az eszközök.

Ez a nézet különösen hasznos:

- hálózatépítési gyakorlatokhoz,

- strukturált kábelezés tanításához,

- rack-szekrények bemutatásához,

- CCNA tananyag gyakorlásához.

# 2. A munkaterület felépítése

A Physical Mode hierarchiája:

Intercity
   │
   ├── City
   │      │
   │      ├── Building
   │      │      │
   │      │      ├── Wiring Closet
   │      │      │      │
   │      │      │      ├── Rack
   │      │      │      │      │
   │      │      │      │      ├── Router
   │      │      │      │      ├── Switch
   │      │      │      │      └── Server

## 3. Átváltás Physical módba

### Feladat

- Indítsd el a Packet Tracert.

- Helyezz el:

  - 1 Routert

  - 1 Switch-et

  - 2 PC-t

- Kösd össze őket.

### Illusztráció

5

### Ezután

Kattints a bal felső sarokban:

Logical

helyett

Physical

# 4. Navigálás a Physical nézetben

A Physical nézet megnyitása után általában ezt látod:

Intercity

Ez a legfelső szint.

### Feladat

Kattints duplán:

Intercity

majd

City

objektumra.

### Illusztráció

5

# 5. Új város létrehozása

A jobb oldali eszköztáron:

New City

### Feladat

Hozz létre egy várost:

Budapest

# 6. Új épület létrehozása

Lépj be Budapest városba.

Kattints:

New Building

Adj nevet:

Technikum

### Illusztráció

5

# 7. Wiring Closet létrehozása

A Building szintre belépve hozz létre:

Wiring Closet

Ez a hálózati helyiség.

Neve:

Hálózati szoba

# 8. Rack létrehozása

Lépj be a Hálózati szobába.

Kattints:

New Rack

Adj nevet:

Rack-1

### Illusztráció

5

# 9. Eszközök behelyezése a rackbe

Nyisd meg a rack-et.

Az alsó eszköztárból húzd be:

- Router

- Switch

elemeket.

Figyeld meg:

- rack pozíciók

- eszközmagasság

- fizikai elhelyezés

# 10. Modulok behelyezése

### Router kikapcsolása

Kapcsold OFF állapotba.

### Modul behelyezése

Húzz be:

WIC-2T

vagy más modult.

### Bekapcsolás

Kapcsold vissza ON állapotba.

### Illusztráció

4

# 11. Kábelezés ellenőrzése

Válts vissza:

Logical Mode

nézetre.

Kösd össze:

- Router ↔ Switch

- Switch ↔ PC

eszközöket.

Majd térj vissza:

Physical Mode

nézetre.

Vizsgáld meg a kapcsolatokat.

# 12. Gyakorló feladat

## Feladat 1

Hozz létre:

- 1 várost

- 2 épületet

- épületenként 1 wiring closetet

## Feladat 2

Az első épületben:

- 1 Router

- 2 Switch

- 4 PC

## Feladat 3

A második épületben:

- 1 Router

- 1 Switch

- 2 PC

## Feladat 4

Kösd össze a két épület routereit.

# Ellenőrző kérdések

- Mi a különbség a Logical és a Physical mód között?

- Mire szolgál a Wiring Closet?

- Mi a Rack szerepe?

- Miért kell a routert kikapcsolni modulcsere előtt?

- Milyen hierarchiát használ a Physical Mode?

- Hol lehet új épületet létrehozni?

- Milyen eszközök helyezhetők el egy rackben?

# Tanári tipp

A diákok számára az egyik legjobb kezdő gyakorlat egy iskolai hálózat modellezése:

Budapest
   └── Technikum
          ├── Informatika terem
          ├── Tanári szoba
          └── Szerverterem

Ebben a projektben már jól szemléltethető:

- a strukturált kábelezés,

- a rack-szekrények szerepe,

- a router–switch–PC kapcsolatok,

- valamint a Physical és Logical nézet közötti összefüggés.