Komplex Packet Tracer gyakorlat

1. Hálózattervezés

A.) Legyen adott a következő topológia:

Hozza létre a hálózati topológiát. Az állomány neve legyen 2026.06.20.pkt.

A PC5-öt a megfelelő kábellel kapcsolja a hálózathoz

A feladat végén a feltöltendő állományok:

1.) A VLSM címszámítás – képként lementve

2.) A PKT állomány

Illetve legyenek adottak a következő hálózati címek:

Hálózati címek és IP-címigények

| # | Név | IP | SM | Bal oldali LAN | Középső LAN | Jobb oldali LAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Csontos Kincső Anasztázia | 172.16.0.0 | /16 | 18 | 42 | 57 |
| 2 | Faragó Tamás Gyula | 172.17.0.0 | /16 | 25 | 38 | 14 |
| 3 | Göbölyös Gergő | 172.18.0.0 | /16 | 52 | 19 | 34 |
| 4 | Kibédi-Varga Márk | 172.19.0.0 | /16 | 11 | 47 | 29 |
| 5 | Kovács Balázs | 172.20.0.0 | /16 | 36 | 15 | 60 |
| 6 | Löffler Ádám | 172.21.0.0 | /16 | 44 | 55 | 21 |
| 7 | Mandula Zoltán | 172.22.0.0 | /16 | 17 | 26 | 48 |
| 8 | Nyilas Péter Alex | 172.23.0.0 | /16 | 58 | 31 | 12 |
| 9 | Szabó Dávid | 172.24.0.0 | /16 | 23 | 59 | 41 |
| 10 | Szarka Lőrinc János | 172.25.0.0 | /16 | 49 | 13 | 35 |
| 11 | Tóth Levente Martin | 172.26.0.0 | /16 | 30 | 51 | 24 |
| 12 | XYZ | 172.27.0.0 | /16 | 30 | 51 | 24 |

B.) VLSM alkalmazásával alakítsa ki a szükséges LAN és WAN és VLAN hálózatokat, úgy, hogy a kiosztott  IP-címeket és alhálózati címeket írja az adott alhálózatok és eszközök közelébe.

A VLSM számításnál legyen tekintettel a 2. feladatban megfogalmazott VLAN-ok ip-címigényére is!

A VLSM számítás képernyőképe legyen lementve a feladat mellé.

2. VLAN-ok

A bal oldali switch-en alakítsa ki az alábbi VLAN-okat:

| VLAN | Név |
| --- | --- |
| 10 | termeles – 10 host |
| 20 | számlazas – 15 host |
| 99 | MANAGEMENT – 5 host |

Követelmények:

a PC0 kerüljön a VLAN 10 hálózatba,

a PC1 kerüljön a VLAN 20 hálózatba.

a MANAGEMENT VLAN-ba ne kerüljenek gépek

A bal oldali router felé vezető port legyen trunk kapcsolat.

A VLAN-ok számára biztosítson alapértelmezett átjárót.

Az VLAN-ok kerüljenek bele a VLSM számításba.

Az új alinterfészek is jelenjenek 4. feladatban megfogalmazott OSPF specifikációba!

3. Routerek alapkonfigurációja

enable secret jelszó legyen: class-20

console jelszó legyen: cisco1-20

VTY jelszó legyen : cisco2-20

a nem kódolt jelszavakat (mindegyiket) kódolja be egyetlen paranccsal

a banner legyen: Illetéktelen hozzáférés tilos!-2026.06.20

4. Interfészek konfigurálása

Állítsa be a szükséges ip-címeket az összes eszközön a 1/B feladat alapján a pkt-be beírt ip-címek alapján

5. OSPF konfigurálása

Konfiguráljon minden routeren OSPF irányító protokollt,

a  folymamatazonosító legyen: 10,

a teületazonosító legyen: 0

6. DHCP konfigurálása

A bal oldali LAN-on konfiguráljon DHCP-t.

  A DHCP készlet neve legyen: DHCP-keszlet-20.

  Az első 10 IP-cím ne legyen kiosztható.

  Az alapértelmezett átjáró kerüljön kiosztásra.

  DNS szerver mindenhol legyen: 8.8.8.8

7. Switch alapkonfig

enable secret jelszó legyen: class-sw-20

console jelszó legyen: cisco1-sw-20

VTY jelszó legyen : cisco2-sw-20

a nem kódolt jelszavakat (mindegyiket kódolja be egyetlen paranccsal)

a banner legyen: Illetéktelen hozzáférés tilos! – switch – 2026.06.20

8. SSH konfigurálása

A domain legyen: blathy.local20

RSA kulcs legyen: 1024 bites

SSH verzió legyen : 2-es verzió

A VTY vonalakon kizárólag SSH kapcsolat legyen engedélyezett.

9. Ellenőrzés

Ellenőrizze a kapcsolatot a

PC0 és a PC5 között, illetve a

Laptop0 és a PC1 között

az „Add Simple PDU” funkcióval. Az ellenőrzést maradjon benne a PKT állományban!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. WiFi konfiguráció

A PC6 megfelelő kábellel csatlakozzon a WiFi routerhez

a belső hálózat a 192.168.70.0/27-es hálózatot használja,

az első kiosztható cím a 192.168.70.50-es legyen. Osszon ki maximum 15 címet,

az SSID legyen Komplex-20,

a hálózatot ne hirdesse,

használjon WPA2-PSK kódolást AES titkosítással,

a jelszó Komplex-20 legyen,

MAC-szűréssel gondoskodjon arról, hogy csak a topológiában már szereplő eszközök csatlakozhassanak a hálózathoz,

Csatlakoztassa az eszközöket a hálózathoz.

11. ACL-ek

ACL 1 – Standard ACL

A bal oldali lan felhasználói ne érhessék el a jobb oldali lan hálózatot.

Minden más forgalom engedélyezett.

ACL 2 – Extended ACL

A WLAN hálózat ne érhesse el a középső oldali lan hálózatot;

minden más hálózatot elérhessen.

ACL 3 – HTTP tiltás

A jobb oldali lanból tiltsa le a HTTP forgalmat a középső lan hálózat felé.

(TCP protokoll 80-as portjának tiltása)

minden más forgalom engedélyezése

Ellenőrzés: Web Browser használatával.

ACL 4 – ICMP szabályozás

A középső hálózatból ne lehessen „pingelni” a bal oldali hálózatot;

minden más kommunikáció működjön.

Megjegyzés: Csak az ICMP Echo tiltása szükséges.

ACL 5 – Router menedzsment védelem

Csak a középső hálózat gépei érhessék el SSH segítségével a routereket.

Követelmény: A következő hálózatok ne tudjanak SSH kapcsolatot kezdeményezni:

bal oldali lan (vigyázat a munkaállomások VLAN-ba vannak szervezve)

jobb oldali lan

WLAN

Fontos: az ACL végén van egy rejtett deny any, ezért csak a LAN-B hálózatból enged SSH-t.

12. Adatmentés

minden eszközön mentse a beállításokat, hogy egy újraindítás után is vissza tudjon töltődni a konfigurációs fájl.

a bal oldali switch-hez csatlakoztasson egy szervert

a bal oldali router beállítását mentse el TFTP szolgáltatással az imént csatlakoztatott szerverre. A fájl neve legyen adatmentes.conf.