Budapesti Műszaki SZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

5 0612 12 02

Dokumentáció

Készítette:
Csontos Kincső Anasztázia 1/13/K

2026

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

1. Bevezetés és célkitűzés	3

2. Hálózati topológia terv	3

2.1. Logikai terv (draw.io)	3

2.2. Megvalósítás Packet Tracerben	3

3. VLAN terv	4

4. IP címzési táblázat	4

5. Portkiosztás	5

6. Tervezési, biztonsági és redundáns megoldások	6

6.1. VLAN-ok és Inter-VLAN routing	6

6.2. Cisco 3 rétegű architektúra	7

6.3. Portbiztonság	7

6.4. Vezeték nélküli hálózat és annak védelme	7

6.5. ACL-ek	7

6.6. HSRP	7

6.7. EtherChannel	7

6.8. OSPF	7

7. Konfiguráció eszközönként	7

7.1. Switch1 (Core, 3560-24PS)	7

7.2. Switch2 (Core, 3560-24PS)	8

7.3. Router1 és Router2 (2901)	8

7.4. Server0	8

8. Vezeték nélküli hálózat	8

9. IoT rendszerek	8

9.1. Kamerarendszer mozgásérzékelővel	8

9.2. Garázs füstérzékelővel és szellőztető rendszerrel	8

9.3. Beléptető kártyás rendszer zárható ajtóval	8

10. Tesztelés	9

10.1. Elérhetőségi tesztek	9

10.2. HSRP failover teszt	9

10.3. ACL teszt	9

11. Összegzés	9

12. Mellékletek, konfigurációs exportok	9

1. Bevezetés és célkitűzés

A projekt célja egy irodai hálózat megtervezése és kivitelezése Cisco Packet Tracer szoftverben, amely a 2026.08.15-én ismertetett tervezési, biztonsági és redundáns megoldások közül legalább kettőt-kettőt-kettőt alkalmaz, három rétegű Cisco architektúrára épül, VLAN-okkal szegmentált, vezeték nélküli hozzáférést biztosít, valamint három IoT rendszert integrál.

A megvalósított hálózat az alábbi fő elemeket tartalmazza:

- VLAN-ok és Inter-VLAN routing

- Cisco 3 rétegű architektúra (Core – Access réteg)

- Vezeték nélküli hálózat (Home Router, WPA2 védelemmel)

- Portbiztonság (port security) az access portokon

- ACL-ek a forgalom szűkítésére

- HSRP a gateway redundanciájához

- EtherChannel a Core switch-ek közötti kapcsolat redundanciájához

- OSPF forgalomirányítás a routerek között

- 3 IoT rendszer: kamerarendszer mozgásérzékelővel, garázs füstérzékelővel és szellőztetéssel, beléptető kártyás rendszer zárható ajtóval

2. Hálózati topológia terv

A hálózat tervezése két lépésben történt: először egy logikai vázlat draw.io-ban, majd a tényleges megvalósítás Cisco Packet Tracerben.

2.1. Logikai terv

2.2. Megvalósítás Packet Tracerben

A topológia felépítése:

- Router1 és Router2 (Cisco 2901) — OSPF-fel összekötve, a WAN/külső kapcsolatot szimulálják

- Switch1 és Switch2 (Cisco 3560-24PS, multilayer) — Core réteg, itt történik az inter-VLAN routing, a HSRP és az EtherChannel

- A Switch1 és Switch2 között két párhuzamos link fut, amelyek EtherChannelbe (Port-channel1) vannak összevonva

- Az access eszközök (PC-k, laptop, szerver, IoT eszközök) közvetlenül a Core switch-ekhez csatlakoznak

- A vezeték nélküli hozzáférést egy Home Router biztosítja, WPA2-Personal védelemmel

3. VLAN terv

A hálózat funkcionális egységenként van szegmentálva VLAN-okkal, ez biztosítja az irodai, vendég és IoT forgalom logikai elkülönítését.

| VLAN | Név | Hálózat | Gateway (HSRP VIP) | SW1 fiz. IP | SW2 fiz. IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Office | 10.10.0.0/26 | 10.10.0.1 | 10.10.0.2 | 10.10.0.3 |
| 40 | GuestWiFi | 10.10.0.64/26 | 10.10.0.65 | 10.10.0.66 | 10.10.0.67 |
| 20 | IT | 10.10.0.128/27 | 10.10.0.129 | 10.10.0.130 | 10.10.0.131 |
| 10 | MGMT | 10.10.0.160/27 | 10.10.0.161 | 10.10.0.162 | 10.10.0.163 |
| 50 | IoT-Cam | 10.10.0.192/28 | 10.10.0.193 | 10.10.0.194 | 10.10.0.195 |
| 60 | IoT-Access | 10.10.0.208/28 | 10.10.0.209 | 10.10.0.210 | 10.10.0.211 |
| 70 | IoT-HVAC | 10.10.0.224/28 | 10.10.0.225 | 10.10.0.226 | 10.10.0.227 |
| 80 | P2P-Routers | 10.10.0.240/30 | — | R1: .241 | R2: .242 |

4. IP címzési táblázat

A címzés a 10.10.0.0/16 hálózatból, VLSM (Variable Length Subnet Mask) módszerrel lett kialakítva, a valós hosztigények alapján — így nincs pazarolt címtartomány.

2. ábra: VLSM-mel generált alhálózatok

A fenti alhálózatokból képzett végleges gateway- és eszköz-IP kiosztás:

| VLAN | Név | Hálózat | Gateway (HSRP VIP) | SW1 fiz. IP | SW2 fiz. IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Office | 10.10.0.0/26 | 10.10.0.1 | 10.10.0.2 | 10.10.0.3 |
| 40 | GuestWiFi | 10.10.0.64/26 | 10.10.0.65 | 10.10.0.66 | 10.10.0.67 |
| 20 | IT | 10.10.0.128/27 | 10.10.0.129 | 10.10.0.130 | 10.10.0.131 |
| 10 | MGMT | 10.10.0.160/27 | 10.10.0.161 | 10.10.0.162 | 10.10.0.163 |
| 50 | IoT-Cam | 10.10.0.192/28 | 10.10.0.193 | 10.10.0.194 | 10.10.0.195 |
| 60 | IoT-Access | 10.10.0.208/28 | 10.10.0.209 | 10.10.0.210 | 10.10.0.211 |
| 70 | IoT-HVAC | 10.10.0.224/28 | 10.10.0.225 | 10.10.0.226 | 10.10.0.227 |
| 80 | P2P-Routers | 10.10.0.240/30 | — | R1: .241 | R2: .242 |

5. Portkiosztás

Az egyes fizikai portok VLAN-hozzárendelése az access és a Core switch-eken:

| Switch | Port | Eszköz | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch1 | Fa0/1 | PC0 | 30 - Office |
| Switch1 | Fa0/2 | PC1 | 30 - Office |
| Switch1 | Fa0/3 | Webcam (IoT0) | 50 - IoT-Cam |
| Switch1 | Fa0/6 | Motion Detector (IoT1) | 50 - IoT-Cam |
| Switch1 | Fa0/9-10 | Switch2 (EtherChannel Po1) | Trunk (mind) |
| Switch2 | Fa0/1 | Server0 | 20 - IT |
| Switch2 | Fa0/2 | Laptop0 | 30 - Office |
| Switch2 | Fa0/5 | Fan (IoT2) | 70 - IoT-HVAC |
| Switch2 | Fa0/6 | Garage Door (IoT3) | 70 - IoT-HVAC |
| Switch2 | Fa0/7 | Door (IoT4) | 60 - IoT-Access |
| Switch2 | Fa0/8 | Smoke Detector (IoT5) | 70 - IoT-HVAC |
| Switch2 | Fa0/9-10 | Switch1 (EtherChannel Po1) | Trunk (mind) |

6. Tervezési, biztonsági és redundáns megoldások

A feladat előírása szerint a 2026.08.15-én tárgyalt megoldások közül legalább kettő-kettő-kettő szerepel a hálózatban. Az alábbi táblázat mutatja, mely konkrét elem melyik kategóriába tartozik:

| Kategória | 1. megoldás | 2. megoldás |
| --- | --- | --- |
| Tervezési | 3 rétegű Cisco architektúra (Core–Access) | VLAN-alapú hálózati szegmentálás |
| Biztonsági | Port security (max 1 MAC/port, sticky, shutdown) | Vezeték nélküli védelem (WPA2-Personal) |
| Redundáns | HSRP (Active/Standby gateway) | EtherChannel (LACP, 2×FastEthernet) |

6.1. VLAN-ok és Inter-VLAN routing

Mindkét Core switch-en (Switch1, Switch2) létre lettek hozva a szükséges VLAN interfészek (SVI-k), IP routing engedélyezve lett (ip routing), így a különböző VLAN-ok között a Core switch-ek látják el a forgalomirányítást.

6.2. Cisco 3 rétegű architektúra

A hálózat Core és Access rétegre tagolódik: a Core rétegben (Switch1, Switch2) történik a routing, HSRP és EtherChannel; az Access rétegben csatlakoznak a végpontok.

6.3. Portbiztonság

Minden access porton (PC-k, IoT eszközök) port security lett beállítva: maximum 1 tanult MAC-cím portonként, sticky learning, és violation esetén a port shutdown állapotba kerül.

6.4. Vezeték nélküli hálózat és annak védelme

A vezeték nélküli hozzáférést egy Home Router biztosítja "OfficeWiFi" SSID-vel, WPA2-Personal titkosítással és jelszóval védve.

6.5. ACL-ek

Két hozzáférési listát alkalmaztunk a forgalom szűkítésére:

- GUEST-RESTRICT: a Guest-WiFi (VLAN 40) nem érheti el az IT (VLAN 20) és MGMT (VLAN 10) hálózatokat

- IOT-ACCESS-RESTRICT: a beléptető rendszer (VLAN 60) csak a szerver felé kommunikálhat, más IoT VLAN-t nem ér el

6.6. HSRP

A Switch1 minden VLAN SVI-jén Active szerepkörű (priority 110, preempt), a Switch2 Standby — így az egyik Core switch kiesése esetén a gateway funkció automatikusan átkerül a másikra.

6.7. EtherChannel

A Switch1 és Switch2 közötti két FastEthernet link (Fa0/9, Fa0/10) LACP (active) módú EtherChannellé (Port-channel1) van összevonva, trunk módban, az összes VLAN-t átengedve.

6.8. OSPF

Az OSPF area 0-ban fut a Router1, Router2 és mindkét Core switch között, biztosítva a dinamikus útvonalcserét a router-router linken és a VLAN alhálózatok között.

7. Konfiguráció eszközönként

7.1. Switch1 (Core, 3560-24PS)

Ellenőrző parancsok, amelyeket screenshottal érdemes dokumentálni:

show vlan brief

show etherchannel summary

show standby brief

show ip interface brief

show ip ospf neighbor

show port-security

7.2. Switch2 (Core, 3560-24PS)

Ugyanazok az ellenőrző parancsok, mint Switch1-en.

7.3. Router1 és Router2 (2901)

show ip interface brief

show ip ospf neighbor

show ip route ospf

7.4. Server0

Statikus IP: 10.10.0.132/27, Gateway: 10.10.0.129 (VLAN 20 HSRP VIP). A szerveren fut az IoT regisztrációs szolgáltatás (lásd 9. fejezet).

8. Vezeték nélküli hálózat

A vezeték nélküli hozzáférést egy Home Router biztosítja, amely a Core switch-hez csatlakozik.

- SSID: OfficeWiFi

- Biztonsági mód: WPA2-Personal

- Jelszó: [erős jelszó, min. 8 karakter]

9. IoT rendszerek

A hálózat három IoT rendszert valósít meg, mindegyik a Server0-on futó IoT regisztrációs szolgáltatáshoz (10.10.0.132) csatlakozik, ahol Condition-ök (szabályok) vezérlik az automatikus működést.

9.1. Kamerarendszer mozgásérzékelővel

Eszközök: Webcam (IoT0), Motion Detector (IoT1) — VLAN 50 (IoT-Cam).

Logika (Condition "MotionTriggerCam"): ha a Motion Detector mozgást érzékel, a Webcam automatikusan bekapcsol / felvételt indít.

9.2. Garázs füstérzékelővel és szellőztető rendszerrel

Eszközök: Garage Door (IoT3), Smoke Detector (IoT5), Fan (IoT2) — VLAN 70 (IoT-HVAC).

Logika (Condition "SmokeTriggerFan"): ha a Smoke Detector füstöt érzékel, a Fan (szellőztető) automatikusan bekapcsol.

9.3. Beléptető kártyás rendszer zárható ajtóval

Eszköz: Door (IoT4) — VLAN 60 (IoT-Access).

A zárható ajtó állapota (zárva/nyitva) manuálisan és a beléptető logika szerint vezérelhető; a VLAN 60 forgalma ACL-lel korlátozva van a szerver felé (lásd 6.5. fejezet).

10. Tesztelés

10.1. Elérhetőségi tesztek

PC0-ról (VLAN 30) sikeres ping a Server0-ra (10.10.0.132), igazolva az inter-VLAN routing működését.

10.2. HSRP failover teszt

A Switch1 (Active) egyik uplinkjének letiltása/kihúzása után a `show standby brief` paranccsal igazolható, hogy a Switch2 átveszi az Active szerepkört.

10.3. ACL teszt

A Guest-WiFi VLAN-ból az IT/MGMT VLAN felé indított ping "Request timed out" választ ad, igazolva az ACL helyes működését.

11. Összegzés

A projekt során egy teljes, redundáns és szegmentált irodai hálózatot valósítottunk meg, amely megfelel a kiírás minden kötelező elemének: VLAN-ok és inter-VLAN routing, 3 rétegű architektúra, vezeték nélküli hálózat és annak védelme, portbiztonság, ACL-ek, HSRP, EtherChannel és OSPF. A hálózatba emellett három, egymástól VLAN-szinten is elkülönített IoT rendszer került integrálásra.

[Ide írj 3-5 mondatot saját szavaiddal: mi volt a legnehezebb rész, mit tanultál, mit fejlesztenél tovább, ha lenne rá idő, pl. WLC+önálló AP, több telephely, fizikai fül használata.]

12. Mellékletek, konfigurációs exportok

A Packet Tracerből exportált (show running-config) konfigurációs fájlok az alábbi eszközökről:

- Router1_running-config.txt

- Router2_running-config.txt

- Switch1_running-config.txt

- Switch2_running-config.txt