Komplex Packet Tracer gyakorlat-2

1. Hálózattervezés

A.) Legyen adott a következő topológia:

Hozza létre a hálózati topológiát. Az állomány neve legyen 2026.06.16.pkt

Illetve legyenek adottak a következő hálózati címek:

|  |  |  |  |  | IP címigények |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP | SM | Bal oldali lan | Középső lan | Jobb oldali lan |
| 1 | Csontos Kincső Anasztázia | 10.32.0.0 | /11 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Faragó Tamás Gyula | 10.16.0.0 | /12 | 10 | 20 | 30 |
| 3 | Göbölyös Gergő | 10.8.0.0 | /13 | 15 | 10 | 6 |
| 4 | Kibédi-Varga Márk | 10.2.0.0 | /15 | 5 | 10 | 15 |
| 5 | Kovács Balázs | 10.1.0.0 | /16 | 10 | 20 | 30 |
| 6 | Löffler Ádám | 10.0.128.0 | /17 | 15 | 10 | 6 |
| 7 | Mandula Zoltán | 10.0.64.0 | /18 | 5 | 10 | 15 |
| 8 | Nyilas Péter Alex | 10.0.32.0 | /19 | 10 | 20 | 30 |
| 9 | Szabó Dávid | 10.0.4.0 | /22 | 15 | 10 | 6 |
| 10 | Szarka Lőrinc János | 10.0.2.0 | /23 | 5 | 10 | 15 |
| 11 | Tóth Levente Martin | 10.0.1.0 | /24 | 10 | 20 | 30 |

B.) VLSM alkalmazásával alakítsa ki a szükséges LAN és WAN hálózatokat, úgy, hogy a kiosztott  IP-címeket és alhálózati címeket írja az adott alhálózatok és eszközök közelébe. A VLSM számítás képernyőképe legyen lementve a feladat mellé.

2. Routerek alapkonfigurációja

enable secret jelszó legyen: class

console jelszó legyen: cisco1

VTY jelszó legyen : cisco2

a nem kódolt jelszavakat (mindegyiket) kódolja be egyetlen paranccsal

a banner legyen: Illetéktelen hozzáférés tilos!

3. Interfészek konfigurálása

Állítsa be a szükséges ip-címeket az összes eszközön a 1/B feladat alapján a pkt-be beírt ip-címek alapján

4. OSPF konfigurálása

Konfiguráljon minden routeren OSPF irányító protokollt,

a  folymamatazonosító legyen: 10,

a teületazonosító legyen: 0

5. DHCP konfigurálása

A bal oldali LAN-on konfiguráljon DHCP-t.

  A DHCP készlet neve legyen: DHCP-keszlet.

  Az első 10 IP-cím ne legyen kiosztható.

  Az alapértelmezett átjáró kerüljön kiosztásra.

  DNS szerver legyen: 8.8.8.8

6. Switch alapkonfig

enable secret jelszó legyen: class-sw

console jelszó legyen: cisco1-sw

VTY jelszó legyen : cisco2-sw

a nem kódolt jelszavakat (mindegyiket kódolja be egyetlen paranccsal)

a banner legyen: Illetéktelen hozzáférés tilos! - switch

7. SSH konfigurálása

A domain legyen: blathy.local

RSA kulcs legyen: 1024 bites

SSH verzió legyen : 2-es verzió

A VTY vonalakon kizárólag SSH kapcsolat legyen engedélyezett.

8. Ellenőrzés

Ellenőrizze a kapcsolatot a

PC0 és a PC2 között, illetve a

PC5 és a PC1 között

az „Add Simple PDU” funkcióval. Az ellenőrzést maradjon benne a PKT állományban!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2026.06.16-i feladat folytatása:

9. WiFi konfiguráció

A PC6 megfelelő kábellel csatlakozzon a WiFi routerhez

a belső hálózat a 192.168.66.0/27-es hálózatot használja,

az első kiosztható cím a 192.168.66.10-es legyen. Osszon ki maximum 15 címet,

az SSID legyen NaraStation,

a hálózatot ne hirdesse,

használjon WPA2-PSK kódolást AES titkosítással,

a jelszó DeerSecret123 legyen,

a router WPA2-PSK algoritmust használja a kódoláshoz,

a Jelszó a PacketTracer legyen,

MAC-szűréssel gondoskodjon arról, hogy csak a topológiában már szereplő eszközök csatlakozhassanak a hálózathoz,

Csatlakoztassa az eszközöket a hálózathoz.

10. ACL-ek

ACL 1 – Standard ACL

A bal oldali lan felhasználói ne érhessék el a jobb oldali lan hálózatot.

Minden más forgalom engedélyezett.

ACL 2 – Extended ACL

A WLAN hálózat ne érhesse el a bal oldali lan hálózatot;

minden más hálózatot elérhessen.

ACL 3 – HTTP tiltás

A jobb oldali lanból tiltsa le a HTTP forgalmat a középső lan hálózat felé.

(TCP protokoll 80-as portjának tiltása)

minden más forgalom engedélyezése

Ellenőrzés: Web Browser használatával.

ACL 4 – ICMP szabályozás

A középső hálózatból ne lehessen „pingelni” a bal oldali hálózatot;

minden más kommunikáció működjön.

Megjegyzés: Csak az ICMP Echo tiltása szükséges.

ACL 5 – Router menedzsment védelem

Csak a középső hálózat gépei érhessék el SSH segítségével a routereket.

Követelmény: A következő hálózatok ne tudjanak SSH kapcsolatot kezdeményezni:

bal oldali lan

jobb oldali lan

WLAN

11. Adatmentés

minden eszközön mentse a beállításokat, hogy egy újraindítás után is vissza tudjon töltődni a konfigurációs fájl.

a bal oldali switch-hez csatlakoztasson egy szervert

a bal oldali router beállítását mentse el TFTP szolgáltatással az imént csatlakoztatott szerverre. A fájl neve legyen adatmentes.conf.

Mentse el a Wifi router konfigurációját a PC6 nevű eszközre az alábbi néven: adatmentes.cf

12. Physical mód

A Home City-t nevezze át Budapestre.

A Corporate Office-t nevezze át Bláthy technikumra.

A Main Wiring Closet-et nevezze át Rendszergazdai szobára.