Komplex Packet Tracer gyakorlat-1

1. Hálózattervezés

A.) Legyen adott a következő topológia:

Hozza létre a hálózati topológiát. Az állomány neve legyen 2026.06.16.pkt

Illetve legyenek adottak a következő hálózati címek:

|  |  |  |  |  | IP címigények |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP | SM | Bal oldali lan | Középső lan | Jobb oldali lan |
| 1 | Csontos Kincső Anasztázia | 10.32.0.0 | /11 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Faragó Tamás Gyula | 10.16.0.0 | /12 | 10 | 20 | 30 |
| 3 | Göbölyös Gergő | 10.8.0.0 | /13 | 15 | 10 | 6 |
| 4 | Kibédi-Varga Márk | 10.2.0.0 | /15 | 5 | 10 | 15 |
| 5 | Kovács Balázs | 10.1.0.0 | /16 | 10 | 20 | 30 |
| 6 | Löffler Ádám | 10.0.128.0 | /17 | 15 | 10 | 6 |
| 7 | Mandula Zoltán | 10.0.64.0 | /18 | 5 | 10 | 15 |
| 8 | Nyilas Péter Alex | 10.0.32.0 | /19 | 10 | 20 | 30 |
| 9 | Szabó Dávid | 10.0.4.0 | /22 | 15 | 10 | 6 |
| 10 | Szarka Lőrinc János | 10.0.2.0 | /23 | 5 | 10 | 15 |
| 11 | Tóth Levente Martin | 10.0.1.0 | /24 | 10 | 20 | 30 |

B.) VLSM alkalmazásával alakítsa ki a szükséges LAN és WAN hálózatokat, úgy, hogy a kiosztott  IP-címeket és alhálózati címeket írja az adott alhálózatok és eszközök közelébe. A VLSM számítás képernyőképe legyen lementve a feladat mellé.

2. Routerek alapkonfigurációja

enable secret jelszó legyen: class

console jelszó legyen: cisco1

VTY jelszó legyen : cisco2

a nem kódolt jelszavakat (mindegyiket) kódolja be egyetlen paranccsal

a banner legyen: Illetéktelen hozzáférés tilos!

3. Interfészek konfigurálása

Állítsa be a szükséges ip-címeket az összes eszközön a 1/B feladat alapján a pkt-be beírt ip-címek alapján

4. OSPF konfigurálása

Konfiguráljon minden routeren OSPF irányító protokollt,

a  folymamatazonosító legyen: 10,

a teületazonosító legyen: 0

5. DHCP konfigurálása

A bal oldali LAN-on konfiguráljon DHCP-t.

  A DHCP készlet neve legyen: DHCP-keszlet.

  Az első 10 IP-cím ne legyen kiosztható.

  Az alapértelmezett átjáró kerüljön kiosztásra.

  DNS szerver legyen: 8.8.8.8

6. Switch alapkonfig

enable secret jelszó legyen: class-sw

console jelszó legyen: cisco1-sw

VTY jelszó legyen : cisco2-sw

a nem kódolt jelszavakat (mindegyiket kódolja be egyetlen paranccsal)

a banner legyen: Illetéktelen hozzáférés tilos! - switch

7. SSH konfigurálása

A domain legyen: blathy.local

RSA kulcs legyen: 1024 bites

SSH verzió legyen : 2-es verzió

A VTY vonalakon kizárólag SSH kapcsolat legyen engedélyezett.

8. Ellenőrzés

Ellenőrizze a kapcsolatot a

PC0 és a PC2 között, illetve a

PC5 és a PC1 között

az „Add Simple PDU” funkcióval. Az ellenőrzést maradjon benne a PKT állományban!